## TECHNICKÁ  SPRÁVA

### 1.	ÚČEL  STAVBY

Projekt Multifunkčné ihrisko 40 x 18 m bol vypracovaný na základe objednávky             č. 030417 zo dňa 03.04.2017 (investor: Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, 040 01 Košice). Multifunkčné ihrisko s uvedenými rozmermi bude postavené v intraviláne mesta Košice (areál školy) na parcelách č. 2339/1 a 2341 v orientácii sever – juh      (k.ú. Stredné mesto).

Predmetná novostavba multifunkčného ihriska bude slúžiť predovštkým pre žiakov školy, pričom objekt bol navrhovaný podľa požiadaviek a potrieb investora.

2.	ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÉ  RIEŠENIE

Z architektonického a funkčného hľadiska sa v priebehu spracovania projektu postupne dotváral projekt multifunkčnéhom ihriska na pohodlné, účelné a kvalitné športové vyžitie žiakov školy Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, 040 01 Košice (investor).

Pozemok vo vlastníctve investora, určený na výstavbu navrhovaného multifunkčného ihriska je rovinatý. Vstupy na multifunkčné ihrisko sú orientované na jeho západnej strane (od parkoviska).

3.	KONŠTRUKČNÉ   RIEŠENIE

#### Zemné práce

Podľa právoplatného stavebného povolenia sa pred zahájením zemných prác objekt multifunkčného ihriska vytýči lavičkami a zreteľne sa označí výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky. Samotné výkopové práce sa môžu vykonávať strojne a tesne pred betónovaním základov je potrebné ich ručné začistenie až na základovú škáru.

Pri výkopových prácach je potrebné dbať o BOZ. Výkopy sa vymerajú a vyhotovia podľa výkresov Architektonicko-stavebnej časti projektovej dokumentácie AS-3 Pôdorys výkopov, AS–9 Detail základu pre stĺp a pole, AS-10 Detail základu pre volejbal a tenis, AS-11 Detail základu pre basketbal a AS-12 Detail mantinelu.

V priebehu spracovania projektu navrhovaného objektu nebolo dané k dispozícii žiadne výškopisné a polohopisné zameranie daného stavebnej parcely.

Osadenie objektu na pozemok vychádzalo z obhliadky pozemku, z kópie katastrálnej mapy a z miestneho domerania. Pri  návrhu základových konštrukcií sa vychádzalo z odporúčaní a zo záverov samostanej časti projektovej dokumentácie Statika.

Vhodné je prizvať zodpovedného projektanta k prevzatiu základovej škáry, v prípade potreby aj prehodnotiť pôvodný návrh základových konštrukcií na základe skutočnosti.

Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice, a to najmenej do hĺbky 100 mm (všetky ďalej uvedené úrovne sú vzťahované k úrovni spodnej plochy umelého trávnika s kremičitým pieskom hrúbky 20 mm, resp. k úrovni hornej plochy vrstvy drveného kameňa frakcie 0 – 4 mm a hrúbky 50 mm, t.j. k úrovni ±0,000 m) ktorá sa uloží na vhodnom mieste stavebnej parcely.

Následne je treba realizovať uloženie drenážnych rúr DN 100 na dno vykopanej ryhy pre drenáž v osovej vzdialenosti cca 5 000 mm (vrátane zberného drenážneho potrubia), ako aj potrubia DN 150 na odvod do šachty existujúcej kanalizácie v areáli školy mimo obrys budúceho ihriska vo vzdialenosti cca 11 100 mm.

Pri ukladaní drenážneho potrubia je nutné dbať, aby dno vykopanej ryhy pre drenáž bolo pevné a aby bol dodržaný minimálny požadovaný sklon drenážnych rúr a zberného potrubia         DN 100 a potrubia DN 150 na odvod do šachty.

Drenážne potrubie bude chránené proti naplaveniu drobných častíc geotextíliou 200 g/m2. Drenážne rúry budú následne zasypané drveným kamenivom (makadamom), bez obsahu drobných odplaviteľných častíc.

Ďalšie výkopy budú realizované pre základy pätiek stĺpikov mantinelového systému ochrannej siete, pätiek pre uchytenie siete pre tenis a volejbal, ako aj pätiek pre kotvenie basketbalových konzôl.

Vyťažená zemina sa použije na vyrovnanie pozemku v okolí ihriska a zbytok sa odvezie na investorom určenú skládku (bude potrebný doklad o uskladnení).

#### Základy

Základové pätky po obvode ihriska šírky 300 mm a dĺžky 1 000 mm mantinelového systému (pre stĺpiky výšky cca 1 000 mm – pre mantinel, resp. 3 000 mm - pre ochrannú sieť) sú navrhované hĺbky cca 750 mm (plus podsyp – štrkové lôžko hrúbky cca 50 mm), pričom tieto základové pätky sú koncipované ako liaty betón C20/25, vrátane uloženia ich oveľovej výstuže. Celková hĺbka týchto základových pätiek je teda cca 750 mm, pričom vyčnievajú cca 50 mm nad okolitý rastlý terén.

Základy pod pätky pre uchytenie siete pre tenis a volejbal, ako aj pätiek pre kotvenie basketbalových konzôl rozmerov 800 x 1 400 mm sú navrhované hĺbky (1 000 mm + podsyp        cca 100 mm), sú však koncipované ako celé z liateho betónu C20/25, vystuženého dolu a na bokoch zváranou sieťovinou Q188-6/6-150x150 mm. V samotnom betóne sú osadené buď kotvy pre uloženie stĺpov s basketbalovými košmi (kruhové tyče 4 x M16, dĺžky 900 mm), alebo       PVC-rúrky ø120 a 150 mm potrebnej dĺžky – pre uloženie prvkov vybavenia ihriska (stĺpiky pre uchytenie siete pre volejbal a tenis).

Vodorovné konštrukcie

Stavebnú pláň (so spádom 0,5%) je potrebné zhutniť na 25 MPa. Na plochu budúceho ihriska s vopred postavenými základmi a s drenážnymi rúrami odvodnenia a stĺpikmi je potrebné naniesť drvený kameň frakcie 32 – 64 mm a hrúbky cca 150 mm (zhutniť min. na 25 MPa), ďalej vrstvu drveného kameňa frakcie 0 – 32 mm hrúbky cca 100 mm a vrstvu drvného kameňa frakcie   0 – 4 mm hrúbky 50 mm (zhutniť min. na 50 MPa a vyrovnať).

Až na takto pripravenú plochu bude uložený umelý trávnik s mernou hmotnosťou              2 000 g/m2 z polyetylénových vlákien (výška vlákna 20 mm, hustota vpichov 20 000/m2)                 a s výplňou kremičitým pieskom (merná hmotnosť 18 kg/m2).

Konštrukčný systém

Muktifunkčné ihrisko je ohradené hliníkovým mantinelom s plastovou výplňou výšky        965 mm (od hracej plochy) a ochrannou sieťou výšky 2 000 mm.

Konštrukčný systém mantinelu sa skladá z malého hliníkového stĺpika profilu H dĺžky cca 1 000 mm a z veľkého hliníkového stĺpika profilu H dĺžky cca 3 000 mm, ktoré sú kotvené do betónového základu skrutkovým spojom. Jednotlivé stĺpiky sú konštrukčne prepojené skrutkovým spojom s horným uzatváracím hliníkovým profilom (madlom) a dolným osadzovacím hliníkovým profilom. Horný hliníkový madlový profil má zaoblený tvar, čo minimalizuje možnosť úrazu hráčov.

Do týchto profilov sú do drážok vsadené plastové mantinelové dielce (farebne upravené dosky z recyklovaného materiálu vysokej pevnosti), čím spolu so stĺpikmi tvoria jeden pevný kompaktný celok mantinelu. Stĺpiky mantinelu sú v ich hornej časti pevne uzatvorené plastovou krytkou.

Nad pevnú časť mantinelu medzi veľké stĺpiky je do háčikov uchytená ochranná sieť PE s okami 50 x 50 mm, napnutá na gumové lanká. Kotviaci systém ochrannej siete umožňuje ľahkú     a rýchlu výmenu dielca siete (v prípade jej poškodenia).

Konštrukčný systém mantinelu musí používať spojovací materiál s antikoróznou úpravou. Mantinelový systém je demontovateľný ako celok, prípadne aj jeho časť, čo je výhodou pri dlhodobej prevádzke. Hliníkové komponenty dávajú záruku vysokej životnosti a stálosti bez nákladnej pravidelnej úrdžby. Plastové mantinelové dielce sa vyznačujú vysokou pevnosťou (dutinová konštrukcia) a farebnou stálosťou, sú vyrobené z recyklovaných plastových komponentov (šetrné k životnému prostrediu) a v prípade potreby sa dajú jednoducho vymeniť.

Na záver výstavby budú realizované farebné čiary jednotlivých ihrísk: pre futbal, volejbal, tenis, nohejbal, basketbal.

Vyšší štandart ihriska zabezpečia existujúce stĺpyosvetle nia v areáli školy. Samotná Elektroinštalácia a Elektrická prípojka NN nie je súčasťou tohoto projektu.

Všetky ostatné, realizáciou stavby dotknuté plochy je potrebné upraviť do roviny pôvodného terénu a vysiať vhodným trávnym semenom.

- STAVEBNÉ ODPADY

Stavebný odpad je nevyhnutné triediť! Na uskladnenie stavebného odpadu je vhodné použiť potrebný počet kontajnerov (podľa  počtu druhov odpadu). Tieto kontajnery po naplnení budú odvážané na skládku odpadov na to určenú podľa dojednania s realizátorom diela. Kontajnery na odpad budú počas výstavby umiestnené na pozemku investora.

Stavebný odpad v súlade so Zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a nadväzne podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, je zatriedený nasledovne (skupina, podskupina, druh, kategória a predpokladané množstvo):

| skupina | 15 | - odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podskupina | 15 01 |  |  | - obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálnych odpadov) |  |  |  |
| druh | 15 01 01 |  |  | - obaly z papiera a lepenky | O | 0,08 | t |
|  | 15 01 02 |  |  | - obaly z plastov | O | 0,04 | t |
|  | 15 01 06 |  |  | - zmiešané obaly | O | 0,02 | t |
| podskupina | 15 02 |  |  | - absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy |  |  |  |
| druh | 15 02 03 |  |  | - absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 | O | 0,02 | t |

| skupina | 17 | - stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podskupina | 17 01 |  | - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika |  |  |  |  |
| druh | 17 01 07 |  | - zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 |  | O | 0,11 | t |
| podskupina | 17 02 |  | - drevo, sklo a plasty |  |  |  |  |
| druh | 17 02 01 |  | - drevo |  | O | 0,05 | t |
| podskupina | 17 04 |  | - kovy (vrátane ich zliatin |  |  |  |  |
| druh | 17 04 05 |  | - železo a oceľ |  | O | 0,02 | t |
|  | 17 04 07 |  | - zmiešané kovy |  | O | 0,01 | t |
| podskupina | 17 05 |  | - zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch), kamenivo a materiál z bagrovísk |  |  |  |  |
| druh | 17 05 06 |  | - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 |  | O | 84,23 | t |

Poznámka: 	Vyťažená zemina, určená na spätné zásypy sa ponechá na stavenisku, zvyšná časť sa použije na vyrovnanie pozemku.

Všetky odpady z realizácie stavby sú kategórie O a budú:

- zhodnotené:

R1    Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom,

R2    Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín,

- zneškodnené:

D1   Uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov),

D12  Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.).

6.	TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU

Technické vybavenie multifunkčného ihriska bude nasledovné:

Futbal: 	projekt navrhuje inštaláciu dvoch hliníkových bránok ihriska na futbal o rozmeroch 4,2 x 2,1 m,

Volejbal: 	projekt navrhuje inštaláciu dvoch hliníkových volejbalových stĺpov (vrátane volejbalovej siete),

Tenis a nohejbal: 	projekt navrhuje inštaláciu dvoch hliníkových stĺpov na tenis a nohejbal (vrátane siete),

Basketbal: 	projekt navrhuje inštaláciu štyroch hliníkových basketbalových konzôl (vrátane dosiek a basketbalových košov),

7.	POŽIADAVKY NA STAVENISKO

Stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a o účastníkoch výstavby. Musí mať zriadený vjazd a výjazd na miestnu komunikáciu pre prísun stavebných výrobkov a pre odvoz stavebného odpadu.

Na stavenisku musí byť umožnené bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov, ako aj umiestnenie zariadenia staveniska.

Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu, musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné a montážne práce a dbať na maximálne zmiernenie faktorov, zhoršujúcich životné prostredie, predovšetkým minimalizovať ich negatívne vplyvy počas realizácie stavby na okolité územiez hľadiska hlučnosti, prašnosti, ako aj znečisťovania priľahlých komunikácií.

8.	PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY

Požiarna bezpečnosť predmetnej stavby nie je riešená, nakoľko realizácia tohoto projektu Multifunkčné ihrisko 40 x 18 m nepedstavuje žiadne požiarne riziko.

9.	STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Životné prostredie v danej lokalite sa nezhorší ani pri samotnej realizácii stavby, ani počas jej prevádzky. Objekt nebude neprimerane zatieňovať okolité objekty a nebude zdrojom neprimeraného hluku. Realizáciou stavby nebudú nepriaznivo ovplyvnené žiadne faktory životného prostredia. Pri prevádzke objektu nevzniknú odpady podliehajúce zvláštnym predpisom.

10.	STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Pri realizácii všetkých stavebno-montážnych prác na stavbe sú všetci účastníci povinní dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedený druh výstavby vzťahujú. Ide najmä o dodržiavanie bezpečnostných opatrení pre ochranu zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ako aj ochrany majetku. Práce a pracoviská musia byť zabezpečené pred prípadným vznikom pracovných úrazov, porúch a havárií technických zariadení.

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia pracovníkov na stavbe je základnou povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce.

Pri všetkých stavebných prácach je povinný dodávateľ stavby oboznámiť každého pracovníka s bezpečnostnými predpismi, týkajúcimi sa jeho náplne a spôsobu práce. Pracovníci musia byť vybavení ochrannými pomôckami v zmysle platnej legislatívy. Všetky stavebné stroje vybavené elektrickým pohonom musia byť riadne uzemnené v zmysle platných noriem.

Na stavbe musí byť lekárnička prvej pomoci a zdravotná kapsa.

11.	BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy ochrany zdravia v zmysle Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu zo 14. augusta 1990 o Bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach č. 374/90.

Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať aj požiadavky nasledujúcich zákonov, vyhlášok a predpisov:

- Zákonnník práce,

- Vyhláška č. 83/1976 Z.z. v znení Vyhlášky č. 45/1979 Z.z. a Vyhlášky č. 376/1992 Z.z., upravujúcej požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušných technických noriem,

- Zákon č. 96/1992 Z.z. o starostlivosti zdravia ľudí,

- Vyhláška č. 111/1975 Z.z.,

- Zákon č. 174/1968 Z.z. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení neskorších prepisov,

- Zákon č. 256/1994 Z.z., ktorým sa dopĺňa a mení Zákon č. 174/1968 Z.z.,

- Dohoda o bezpečnosti práce a zdravia pracovníkov v pracovnom prostredí č. 155/81 Medzinárodnej organizácie práce ES, z ktorej vychádza aj posledná novela Zákonníka práce, Zákona č. 275/1993 Z.z., par. 133, najmä odst. 2 a 6, v súlade s Vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V zmysle Nariadenia vlády č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko je stavebník povinný zabezpečiť Plán bezpečnosti a ochrany zdravia na  stavbe.

Košice, apríl 2017                                                    Vypracoval:  Ing. Marta Tomková

autorizovaný stavebný inžinier